Коммерческое предложение

| От: Хрусталев Леонид |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата 04.02.2026 |  |  |  |
| Телефон: 8 (905) 222-111-9 |  |  |  |
| E-mail: 11@5bur.ru |  |  |  |

БКМ TAURUS 086A-43118. Бурильно-крановая установка TAURUS 086А полностью производится на заводе в Южной Корее. Применяется для строительства линий электропередач (ЛЭП), линий связи, завинчивания свай, натяжки кабелей, транспортировки сопутствующего оборудования к месту проведения работ, погрузо-разгрузочных работ, а также для подъема людей на высоту в качестве автовышки. TAURUS 086A имеет ротатор повышенной производительности, что позволяет производить буровые работы в сложных грунтах. БКМ TAURUS 086A-43118 объединяет своей функциональностью потенциал 4-х единиц техники:

- Буровую установку 2) Кран- манипулятор 3) Автовышка 4) Бортовой грузовик

Технические характеристики шасси

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | КамАЗ 43118, рестайлинг |
| Общее число мест | 2 |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 6200х2470х730 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Весовые параметры и нагрузки, кг |  |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8750 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 4600 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20900 |
| Двигатель |  |
| Модель | КАМАЗ 667 или 740 |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| Рабочий объём, л | 6,7 или 11,6 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин | (1177) 2200 |
| Шасси |  |
| Колеса, (ширина) | 425/85 R21 (1260×425-533Р) |
| Трансмиссия | 1310ТО или 154 |

Характеристики бурильно-крановой установки

| Характеристики кранового оборудования |  |
| --- | --- |
| Грузовой момент, кгм | 18000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 8000/2.0 2650/6.0 1200/11.0 430/20.5 |
| Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 20.5 |
| Максимальный рабочий радиус бура, м | 8 |
| Максимальная высота подъема корзины, м | 24.5 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество секций | 6 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360° непрерывно |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*110 |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Характеристики бурового оборудования |  |
| Глубина бурения, м | до 15 |
| Диаметр бурения, м | 0,2 – 1,2 |
| Макс. крутящий момент на вращателе, Нм | 10 664 |
| Количество скоростей бурения | 2 |
| Вращение бурового инструмента, 1 режим об/мин | До 35 |
| Вращение бурового инструмента, 2 режим об/мин | До 60 |
| Система гидрофикации БКУ | 2-х контурная, независимая |
| Манометр на каждой гидролинии | В комплекте |
| Счетчик мото-часов | В комплекте |
| Бурильно-крановая установка полностью изготовлена на заводе в Южной Корее! |  |

Буровой инструмент выполнен из высокотехнологичного сплава от Английской компании Augertorque.

Опции автогидроподъемника

• Пульт дистанционного управлении КМУ • Электро-гидравлическое управление всеми функциями КМУ • ОПГ • Датчик положения опор • Горизонтирование рабочей платформы (люльки) • Креномер • 2-х местная корзина размерами 1400х700х1100, грузоподъемностью 250 кг • Изоляция корзины до 1000 В • Ручной аварийный насос • Анемометр

Спецификация и стоимость

| Наименование и обозначение продукции | Кол-во | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль КамАЗ 43118 с МКМ TAURUS 086A с буровым оборудованием. Комплектация БКУ: - Задние аутригеры - Верхний пост управления - Системы безопасности - 2-х контурная система гидрофикации БКУ - 2 насоса - 2 скоростных режима работы бура - Адаптивный гидравлический распределитель плавного пуска - Система контроля загрязнения гидравлической жидкости - Автоматическая система охлаждения гидравлической жидкости - Адаптивная гидравлика для бурения - Светодиодное освещение рабочей зоны | 1 | 15 200 000,00 |
| Буровой инструмент Ø350мм L=2800/4800мм. | 1 | Входит в комплект |
| Ложементы для опор. | 1 | 200 000,00 |
| Комплектация “Автогидроподъемник” ( Диэлектрическая платформа для подъема людей ) | 1 | 1 800 000,00 |
| Итоговая стоимость |  | 17 200 000,00 |

Условия поставки и гарантийные обязательства

| Комплект документов | - Руководство по эксплуатации на русском языке - Руководство по эксплуатации гидровращателя на русском языке - Документы для постановки ТС на учет в ГИБДД - Паспорт АГП - Паспорт транспортного средства - Сертификат ТС КМУ - Паспорт технического устройства - Сервисная книга для КМУ - Сервисная книга для автомобиля (шасси) |
| --- | --- |
| Условия гарантийного обслуживания | Гарантия на КМУ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 1000 моточасов, в зависимости, что наступит ранее. |
| Срок поставки | 45 рабочих дней. |
| Условия оплаты | 30/70, 50/50, 100% |
| Условия и стоимость доставки | Самовывоз со склада поставщика. Возможна доставка до склада клиента. |