Коммерческое предложение

| От: Наумовой Марины Александровны |  | Кому: Елене Альвиновне Немцовой |
| --- | --- | --- |
| Дата: 17.02.2026 |  |  |
| Телефон: 8 (921)-988-27-25 |  |  |
| E-mail: parts@spetcteh.ru |  | Тема: Бурильно-крановая машина |

Бурильно-крановая машина Dintek 2056. Бурильно-крановая установка Dintek 2056 применяется для строительства линий электропередач (ЛЭП), линий связи, завинчивания свай, натяжки кабелей, транспортировки сопутствующего оборудования к месту проведения работ, погрузо-разгрузочных работ, а также для подъема людей на высоту в качестве автовышки. Dintek 2056 имеет ротатор повышенной производительности, что позволяет производить буровые работы в сложных грунтах. БКМ Dintek 2056 объединяет своей функциональностью потенциал 4-х единиц техники:

- Буровую установку 2) Кран-манипулятор 3) Автовышка* 4) Бортовой грузовик

Габаритный чертеж

Технические характеристики шасси

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | КамАЗ 43118 |
| Общее число мест | 2, без спального места |
| Весовые параметры и нагрузки, кг |  |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8750 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 4600 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20900 |
| Двигатель |  |
| Модель | Cammins, 300 (Е5) |
| Тип | Дизельный |
| Рабочий объём, л | 7.6 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин | (1275) 1300 |
| Шасси |  |
| Колеса, (ширина) | 425/85R21 / 390/95R20 |
| Трансмиссия | 154 |
| Топливная аппаратура BOSCH, МКБ, МОБ, автоматическая система накачки шин, предпусковой подогреватель, ТСУ крюк-петля, тахограф с блоком СКЗИ |  |

Характеристики бурильно-крановой установки

| Характеристики кранового оборудования |  |
| --- | --- |
| Грузовой момент, кгм | 18000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 8000/2.0 3900/4.7 1950/7.9 1150/10.9 750/14,1 550/17,2 400/20.3 |
| Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 20.3 |
| Максимальный рабочий радиус бура, м | 7.8 |
| Максимальная высота подъема, м | 23.3 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество секций | 6 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360° непрерывно |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*120 |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры 5.8м, задние 3.5м |
| Характеристики бурового оборудования |  |
| Глубина бурения (м) | до 15 (при наличии бур. инструмента) |
| Диаметр бурения (м) | 0,2 – 1,0 (опционально) |
| Макс. крутящий момент на вращателе (Нм) | До 10 000 |
| Вращение бурового инструмента, об/мин | 20-30 |
| Предохранительный клапан на грузовой стреле и выносных опорах, поворотный редуктор со встроенным гидравлическим тормозом, защитный фиксатор крюка. |  |

Спецификация и стоимость

| Наименование и обозначение продукции | Кол-во | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль КамАЗ 43118 с бортовой платформой 6.1м с КМУ Dintek 2056 с буровым оборудованием (задние аутригеры, верхний пост управления, системы безопасности). | 1 | 13 365 000,00 |
| Буровой инструмент Ø350мм L=2500/4500мм | 1 | Входит в комплект |
| Корзина 2-х местная стандарт | 1 | Входит в комплект |
| Итоговая стоимость |  | 13 365 000,00 |

Условия поставки и гарантийные обязательства

| Комплект документов | - Руководство по эксплуатации на русском языке - Руководство по эксплуатации гидровращателя на русском языке - Документы для постановки ТС на учет в ГИБДД - Паспорт транспортного средства - Сертификат ТС КМУ - Паспорт технического устройства - Сервисная книга для КМУ - Сервисная книга для автомобиля (шасси) |
| --- | --- |
| Условия гарантийного обслуживания | Гарантия на КМУ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 1000 моточасов, в зависимости, что наступит ранее. |
| Срок поставки | Машина в наличии, доработка в бур – 5-8 раб. дней |
| Условия оплаты | 100% предоплата |
| Условия и стоимость доставки | Самовывоз со склада поставщика г.Ижевск. Возможна доставка до склада клиента. |

Дополнительное оборудование

| Наименование | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- |
| Буровой инструмент Ø400мм L=1800/3200мм Буровой инструмент Ø500мм L=1800/3200мм Буровой инструмент Ø600мм L=1800/3200мм | По запросу |
| Лебедка электрическая | 150 000,00 |
| Спальное место | 200 000,00 |
| Ложементы для перевозки опор ЛЭП | 220 000,00 |
| Система контроля вертикального бурения | 160 000,00 |
| Пульт дистанционного управления | 190 000,00 |