05.02.2026г

Коммерческое предложение на ЭТЛ-10

Производитель: ООО «Автомастер»

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:
АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-27057 газель бизнес, полный привод (4х4), бензиновый двигатель
1. Цветографическое оформлению согласно фирменного стиля Заказчика

ОТСЕК оператора

1. Перегородка между кабиной водителя и отсеком оператора + окно
2. Внутренняя отделка отсека оператора и высоковольтного отсека: композитные панели
3. Окно глухое в сдвижной двери – 1 шт., окно открывающееся напротив сдвижной двери – 1 шт.
4. Окно из оргстекла в задней левой двери с резьбой и муфтой
5. Тепло-шумоизоляция отсека 
6. Напольное покрытие с подложкой из фанеры 9 мм + автолинолеум
7. Освещение: светодиодные светильники 12/ 220 В – 6 шт.
8. Автономный отопитель
9. Сиденье-рундук

10. Лючок для завода кабеля в левой задней двери лаборатории

11. Щит с УЗО и автоматическими выключателями

12. Розетки 220 В

13. Электрический бензиновый генератор, 220 В, 5 кВт

14. Огнетушитель ОП-3

15. Аптечка

16. Знак аварийной остановки

17. Противооткатные упоры – 2 шт.

Оборудование:

| 1 | Испытательная установка СКАТ-70Ц-С | Максимальное напряжение постоянного тока – 70 кВ; Максимальная сила постоянного тока – 15 мА; Максимальное напряжение переменного тока – 50 кВ; Максимальная сила переменного тока не менее - 50 мА; Шаг изменения выходного испытательного напряжения, не более 0,3; Режим ручного управления выходным напряжением – есть; Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке – есть; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Прожигающая установка ПУ-20 | Прожигающая установка ПУ-20 предназначена для прожига поврежденной изоляции силовых электрических кабелей с целью создания токопроводящего мостика для дальнейшего использования методов предварительной и точной локализации места повреждения. Максимальное напряжение на выходе (при U сети 220В) - 20кВ, Максимальный ток дожига – 80 А; Напряжение ступени в режиме ХХ, кВ; Номинальный ток в режиме КЗ, А. Ступень 1 DC: 20 (± 1) Ступень 2 DC: 10 (± 0, 5) Ступень 3 DC: 3,5 (± 0,35) Ступень 4 АC: 0,9 (± 0,09) Ступень 5 AC: 0,3 (± 0,03) Дожиг, AC: 0,07 (± 0,007); 0,2 ± 0,01 0,4 ± 0,04 0,9 ± 0,09 3,0 ± 0,3 10,0 ± 0,1 75 ± 5. |
| 3 | Генератор акустический импульсный ГА-20 | Генератор акустический ГА-20 предназначен для точного определения места повреждения силовых электрических кабелей акустическим методом. Напряжение импульса - (2 ступени) 0...10 кВ / 0...20 кВ; Максимальная энергия импульса на каждой ступени - 2000 Дж; Тип трансформатора - Многосекционный; Разряд автоматический - 6...12 с, ручной; Встроенный разряд емкостей – Да; Напряжение питания - 220В, 50Гц; Максимальный ток потребления - 6А. |
| 4 | Атлет ГЗЧ-2500 — генератор звуковой частоты | предназначен для создания в трассах скрытых коммуникаций (кабельных линиях и электропроводящих трубопроводах) электрических колебаний с целью их трассировки и поиска мест повреждения поисковым приемником. Напряжение питающей однофазной сети, В 220 ± 10% Частота питающей сети, Гц 50 ± 2 Выходная мощность в согласованном режиме, Вт, не менее 2500 Максимальное выходное напряжение холостого хода, В 300 Максимальный выходной ток, А 50 Частота генерации, Гц 1024/2048 Частота модуляции, Гц 1,5…3 Количество ступеней согласования с нагрузкой 12 Диапазон сопротивления нагрузки, Ом 0,5…150 |
| 5 | Успех-АТП-424Э — акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей | Технические характеристики приемника АП-027: Вид принимаемого сигнала Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» Частоты переключаемых полосовых фильтров Ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38 кГц; Ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15 кГц. «Широкая полоса» (частотный диапазон) 0,09…2,2 кГц Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала 120 dB Технические характеристики электромагнитного датчика ЭМД-247: Тип преобразователя резонансная ферритовая магнитная антенна Частота резонанса, Гц 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц Тип питания от приемника Технические характеристики датчика акустического АД-327: Габаритные размеры прибора, не более, мм 120х135 Масса, не более, кг 1,7 |
| 6 | РЕЙС-305 — цифровой рефлектометр | Рефлектометр является малогабаритным мощным цифровым рефлектометром, очень простым в применении, который разработан специально для обнаружения всех видов повреждений в силовых кабельных линиях. РЕЙС-305 это измерительная система, которая позволяет выполнять измерения на кабельных линиях одним из трех методов: Методом импульсной рефлектометрии; Методом колебательного разряда; Импульсно-дуговым методом. Частота калибрационных меток От 3998 до 4002 кГц Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500) 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600; 51200 м |
| 7 | Стойка основная | Несущая конструкция, служащая для безопасного, размещения и крепления блоков управления электротехнического оборудования и коммутации блоков внутри электротехнической лаборатории. Служит перегородкой между высоковольтным и операторским отсеком для безопасности работы персонала при испытаниях на высоком напряжении. Содержит стол лабораторный для удобства работы оператора и размещения на нем переносных приборов. |
| 8 | Блок управления | Служит для совместной работы, коммутации всех блоков лаборатории в одну сеть, выбора режимов работы, сигнализации о неисправности и отключения лаборатории при возникновении внештатной ситуации и принудительно в аварийном режиме. |
| 9 | Блок ввода питания | Служит для безопасного подключения лаборатории к внешней сети и генератору автономного питания. Содержит переключатель видимого разрыва и вводные выключатели на каждый блок отдельно. |
| 10 | Блок контроля заземления лаборатории и её потенциала | Принцип работы ПКЗ заключается в контроле тока между клеммами защитного и рабочего заземления лаборатории и величины напряжения корпуса лаборатории относительно потенциала вбитого в землю металлического электрода (штырь). Работа лаборатории невозможна при сопротивлении заземления более 30 Ом или наличии потенциала на корпусе автомобиля более 100В. (Эти параметры выбраны эмпирически и могут быть изменены) |
| 11 | Комплект барабанов и кабелей | - блок барабанов с проводом защитного заземления и сетевым кабелем (длина - по 30 м), - барабан с силиконовым кабелем СКВИЛ-70 для испытания и прожига изоляции (длина - 30 м), - провод высоковольтный для испытания переменным высоким напряжением (длина - 30 м). |
| 12 | Комплект короткозамыкателей | Содержит короткозамыкатели с электромеханическим приводом для ручного или автоматического заземления высоковольтных выходов электролаборатории . |
| 13 | Комплект электротехнического оборудования | Блокировки, сирена, сигнальный фонарь, комплект ограждения автомобиля. |
| 14 | Комплект документов | Паспорта и руководства по эксплуатации на оборудование, входящее в состав лаборатории ЭТЛ-10; Свидетельства о поверке на все измерительное оборудование, входящее в состав лаборатории ЭТЛ-10. |
| 15 | Сервисное обслуживание | гарантия на ЭТЛ-10– 12 месяцев, пост гарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации. |

Стоимость 1 ед. техники составит 9 028 000 рублей с НДС 22%.

Срок изготовления 1 ед. техники составит 70 рабочих дней.

Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика (г.Нижний Новгород)

Конт. лицо  Баландин Дмитрий

тел.: (831) 277-01-85, 277-01-86, +7 920 065 6458

e-mail: bdk@avto-master.com